SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA i ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

Rozbiórka żelbetowego, podziemnego zbiornika na węgiel, wykonanie nawierzchni na terenie zaplecza budynku głównego 
Domu Dziecka dla Małych Dzieci

Zakres:		Rozbiórka podziemnego zbiornik na węgiel, nowa nawierzchnia na terenie zaplecza

Zamawiający:	Dom Dziecka dla Małych Dzieci, 94-226 Łódź, ul. Drużynowa 3/5

Adres:				94-226 Łódź, ul. Drużynowa 3/5

Opracował:		dr inż. Marek Sitnicki

Łódź - czerwiec - 2020 r.

# Część ogólna

## Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Rozbiórka żelbetowego, podziemnego zbiornika na węgiel, wykonanie nawierzchni na terenie zaplecza budynku głównego Domu Dziecka dla Małych Dzieci

## Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem robót budowlanych jest Rozbiórka żelbetowego, podziemnego zbiornika na węgiel, wykonanie nawierzchni na terenie zaplecza budynku głównego Domu Dziecka dla Małych Dzieci, ul. Drużynowa 3/5 w Łodzi.

Zakres robót budowlanych objętych specyfikacją:

1. zgodnie z załączoną dokumentacją "Projekt rozbiórki żelbetowego, podziemnego zbiornika na węgiel usytuowanego na działce Domu Dziecka dla Małych Dzieci" grudzień 2019 r.:

- wyniesienie gabarytów (śmieci i odpadów) z wnętrza zbiornika

- wykonanie otworów 25x25 cm w ścianach zewnętrznych w celu umożliwienia odprowadzenia do gruntu ewentualnych przecieków wody opadowej przez nawierzchnię placu

- demontaż instalacji elektrycznej

- zamurowanie drzwi:

- rozbiórka elementów konstrukcyjnych zbiornika w kolejności i zakresie zgodnymi z dokumentacją projektową

- wykonanie zagęszczonej zasypki piaskowo-żwirowej do głębokości 20 cm poniżej istniejącej obecnie płyty zbiornika

2. po wykonaniu w/w prac wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 613,40 m² wraz z wykonaniem studzienek ściekowych:

- korytowanie terenu

- wykonanie kanalizacji wraz ze studzienkami ściekowymi

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej 50˙mm z wypełnieniem spoin piaskiem,

3. Wywóz materiałów z rozbiórki i wykonania nawierzchni wraz z opłatą za utylizację

## Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące wykonaniu robót rozbiórkowych oraz związanych z wykonaniem nawierzchni wraz z wykonaniem studzienek ściekowych to:

przygotowanie planu BIOZ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126).,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej wszystkich wykonanych prac.

wydzielenie terenu robót.

## Informacje o terenie budowy

Podstawowe informacje i warunki dotyczące terenu budowy:

teren budowy zlokalizowany będzie na terenie Domu Dziecka dla Małych Dzieci,

w trakcie prowadzenia prac należy zapewnić funkcjonowanie budynków Domu Dziecka dla Małych Dzieci,

Wykonawca przed rozpoczęciem robót otrzyma do wglądu mapę geodezyjna pokazującą przebieg instalacji podziemnych,

przekazanie terenu robót Wykonawcy odbędzie się protokolarnie,

Wykonawca będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody znajdujących się na terenie działki - rozliczenie za zużytą do celów budowy energię elektryczną i wodę będzie dokonane na podstawie odczytów podliczników, które Wykonawca zobowiązany jest zainstalować,

podczas prac budowlanych na terenie Domu Dziecka dla Małych Dzieci, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu robót i w budynku będą przebywać ludzie,

### Organizacja robót budowlanych

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu harmonogram prac oraz projekt organizacji placu budowy do zatwierdzenia.

### Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia terenu na którym będą prowadzone roboty budowlane i właściwego oznakowania oraz zapewnienia bezkolizyjnego dostępu do budynków.

### Ochrona środowiska

Wykonawca jest odpowiedzialny za wywóz i utylizację pozyskanych z rozbiórki materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Zamawiający nie zapewnia pojemników i kontenerów na składowanie odpadków i materiałów z rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest to ustawienia na terenie budowy toalet tymczasowych bezodpływowych. Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenie na terenie budowy miejsca przeznaczonego do mycia narzędzi, miejsce to powinno być wyposażone w separator oddzielający resztki zapraw i farb od wody. Woda z separatora może być odprowadzana do kanalizacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do sprzątania terenu robót oraz takiego zabezpieczenia terenu robót, aby pył i zanieczyszczenia nie przenosiły się na teren przyległy.

### Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie terenu robót pod względem BHP i p-poż. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)., Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2019 poz. 1099)), Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) oraz zapewnienie nadzoru osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami w zakresach wymaganych przez prawo budowlane Error: Reference source not found .

### Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia kontenerów magazynowych i socjalnych stanowiących zaplecze budowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

### Ogrodzenie placu budowy i terenu robót

Ogrodzenie placu budowy i terenu robót powinno spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)..

### Zabezpieczenie chodników i jezdni

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Inwestorem zabezpieczenia chodników i jezdni w obszarze prowadzenia robót budowlanych i na trasach dojazdu do terenu budowy i robót usytuowanych na terenie Domu Dziecka dla Małych Dzieci.

## Nazwy i kody

### Nazwy i kody grup robót

| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| --- | --- |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |

### Nazwy i kody klas robót

| 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |
| --- | --- |
| 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu |
| 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne |
| 45410000-4 | Tynkowanie |
| 45430000-0 | Pokrywanie podłóg i ścian |
| 45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie |
| 45450000-6 | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe |

### Nazwy i kody kategorii robót

| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| --- | --- |
| 45233300-2 | Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego |
| 45233250-6 | Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg |
| 45311100-1 | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego |
| 45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
| 45324000-4 | Roboty w zakresie okładziny tynkowej |
| 45332300-6 | Roboty instalacyjne kanalizacyjne |
| 45442110-1 | Malowanie budynków |
| 45442300-0 | Roboty w zakresie ochrony powierzchni |

## Definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowane

Specyfikacja techniczna nie zawiera pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych. Jeżeli w tekście pojawia się skrót STWiOR oznacza to powołanie się na niniejszą specyfikację. Jeżeli w tekście pojawia się słowo Inspektor oznacza to Inspektora nadzoru inwestorskiego.

# Wymagania dotyczące technologii robót i właściwości wyrobów budowlanych

## Rozbiórka magazynu wgłębnego.

Rozbiórkę należy wykonać zgodnie z "Projektem rozbiórki podziemnego zbiornika na węgiel"

dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń wyposażonych w młot udarowy umieszczony na długim wysięgniku.

Przestrzeń pozostałą po rozbiórce magazynu należy zasypać mieszanką piasku i żwiru zagęszczając skoczkiem warstwy o grubości nie przekraczającej 20 cm.

## Wykonanie nawierzchni z kostki

Wykonanie korytowania na całej powierzchni parkingu na głębokość 45 cm - kategoria gruntu I-IV.

Wykonanie wykopów pod instalację kanalizacji z rur PCV 250 mm

Wykonanie instalacji kaalizacji z rur PCV 250 mm zgodnie z normą EN 752:2008

Wykonanie dwóch studzienek ściekowych ulicznych betonowych Fi˙500˙mm,

Wykonanie warstwy dolnej podbudowy o grubości 20 cm z pospółki do betonów o uziarnieniu 0-31.5mm

Wykonanie warstwy górnej podbudowy o grubości 12 cm z pospółki do betonów o uziarnieniu 0-31.5mm

Wykonanie nawierzchni  kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej grubości 50˙mm z

wypełnieniem spoin piaskiem,

  - Wywóz materiałów z rozbiórki i wykonania nawierzchni

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi- przyjęto do kalkulacji wywóz na odległość
20 km.

Opłata za korzystanie ze środowiska w 2020 roku -zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaży

nie zawierające substancji niebezpiecznych - wg obwieszczenia Ministra Srodowiska z dn. 24.09.2019

r. kod odpadów 17 09 04 MP.2019.0866

| Opis robót | Opis i wymagane właściwości materiałów |
| --- | --- |
| Nawierzchnia z kostki betonowej wraz z podbudową pod nawierzchnię. | Kostka betonowa - norma PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007. Krawężniki i obrzeża - normę PN-EN 1340:2004 oraz PN-EN 1340:2004 /AC:2007 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym PN-EN 13242:2004 Woda zarobowa do betonu - norma PN-EN 1008:2004 |
| Kanalizacja deszczowa | Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej PN-EN 476:2012 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. PN-EN 295-10:2007 |

# Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji.

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

Tonaż i naciski na osie używanych środków transportu muszą być dostosowane do klasy dróg dojazdowych i wewnętrznych Domu Dziecka dla Małych Dzieci.

# Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Prace budowlane i remontowe powinny być wykonywane zgodnie z warunkami opisanymi w:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne

zeszyt 3: Konstrukcje murowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 6: Instalacje kanalizacyjne

Projektowanie instalacji kanalizacji deszczowej (489/2015)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB 387/2007,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki, Instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków

wymagania dotyczące nawierzchni z kostki brukowej

# Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiOR i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z dokumentacją

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji przywołanych w punkcie Wymagania dotyczące technologii robót i właściwości wyrobów budowlanych.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.

# Wymagania dotyczące obmiaru robót

## Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie.

## Wykonywanie obmiaru robót

Obmiar robót należy prowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogach Nakładów Rzeczowych:

KNR-W 4-01- Roboty remontowe budowlane

KNR 4-01 Roboty remontowe budowlane,

KNR 4-04 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli,

KNR-W 4-03 Roboty remontowe elektryczne

KNR 4−03 Roboty remontowe elektryczne

KNR-W 2-02 Konstrukcje budowlane

KNR nr AT-17 Wiercenie i cięcie techniką diamentową

KNR 2−31 Nawierzchnie na drogach i ulicach

KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne

KNR-W 2-18 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne

KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robót zawierać powinien:

podstawę wyceny i opis robót,

ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),

datę obmiaru,

miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

dane osoby sporządzającej obmiaru.

# Sposób odbioru robót budowlanych

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego:

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiorowi częściowemu, elementów robót,

odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,

przeglądowi gwarancyjnemu.

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor.

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora.

## Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

## Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w punkcie Dokumenty odbioru ostatecznego. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i STWiOR. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji lub STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

## Przegląd gwarancyjny

Przegląd gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Przegląd gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. Przegląd zostanie wykonany co najmniej miesiąc przed upływem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

## Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:

projekt powykonawczy,

dziennik budowy - oryginał i kopię,

książkę obmiaru robót

atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

protokoły prób i badań,

protokoły odbioru robót zanikających,

oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.

# Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Koszty prac towarzyszących i robót tymczasowych opisanych w punkcie Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych ponosi Wykonawca robót budowlanych.

# Dokumenty odniesienia

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2019 poz. 1099))

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Error: Reference source not found .